电子线路设计、测试与实验

实验报告（五）

实验名称：触发器与逻辑门

学院：　　电子信息与通信学院

专业班级：提高2201班

姓名：    	 王翎羽

学号：　　U202213806

目录

一、	实验名称	3

二、	实验目的	3

三、	实验元器件	3

四、	实验任务	3

1.	功能要求	3

2.	已知条件	3

3.	实验具体要求及注意事项	3

4.	测量及验收内容	4

五、	实验原理及参考电路	4

1.	OC门电路	4

2.	流水灯电路	4

3.	器件使用规则	5

（1）TTL器件使用规则	5

（2）CMOS器件主要参数和使用规则	6

4.	测量技巧	6

六、	实验过程	6

1.	计算RL、RD	7

2.	vi、vo、vo1、vo2的波形	7

3.	用Y3作为触发信源，画出输出波形	10

七、	实验小结	12

- 第五次实验：逻辑门和触发器

实验名称

逻辑门和触发器

实验目的

- 掌握OC门电路设计测试方法；

- 掌握用触发器设计实现时序逻辑电路（计数器）；

- 掌握译码器的设计实现方法；

- 掌握逻辑电路的调试和测试方法。

实验元器件

| 名称 | 型号（参数） | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 数字集成电路 | 74LS03 | 1 |
|  | 74HC00 | 2 |
|  | 74HC74 | 1 |
|  | 74HC10 | 2 |
| 电阻 | 510Ω | 1 |
|  | 1KΩ | 2 |
| LED | / | 5 |

实验任务

OC门实验和流水灯设计

功能要求

1.OC门任务7电路功能

2.流水灯电路功能

3.流水灯电路1kHz时钟脉冲时各输出波形（特别是如何观测相位关系）

已知条件

对于流水灯，须用触发器设计一个4进制计数器，再用与非门设计2-4线译码器，使四个发光管仅有一个亮灯且轮流亮灯。

实验具体要求及注意事项

- 各单元电路的电源要求连在一起;

- 布局、布线要规范。要求:电源线用红色线，地线用黑色，信号线用其它颜色。

- 输入信号用正方波。

- 用示波器观察波形时，用DC耦合输入方式。

- 画输入、输出波形时，要求上、下排列。

- 实验结果的记录要求规范。

测量及验收内容

- 计算RL、RD;

- 用坐标纸画出vi、vo、vo1、vo2的波形并标出VOH、VOL的值;

- 画出逻辑电路图;

- 实验现象及测试结果记入自拟表格中。

- 将电路CP改为1kHz输入，示波器用直流耦合输入方式，用Y3,作为触发信源，用坐标纸画出EN=0时CP、Q1、Q0和译码器输出波形，注意波形的时序关系，并总结观察多个相关信号时序关系的方法。

实验原理及参考电路

- OC门电路

因OC门输出端是悬空的，使用时一定要在输出端与电源之间接一电阻RL。

7

7

7

14

14

14

5

1

6

3

4

2

6

5

4

流水灯电路

用D触发器设计实现模4计数器

用与非门设计实现2/4线译码器

其中模四计数器：

74HC00

8

10

9

6

3

5

4

1

2

8

9

11

12

6

5

2

3

74HC74

74HC74

74HC10(1)

2/4线译码器

6

5

4

3

12

13

2

1

6

12

5

4

3

13

2

1

74HC10(2)

74HC74

5

6

9

8

器件使用规则

（1）TTL器件使用规则

- 电源电压+VCC：只允许在+5V±5%范围内，超过该范围可能会损坏器件或使逻辑功能混乱。

- 电源滤波：TTL器件的高速切换，会产生电流跳变，其幅度约4mA~5mA。该电流在公共走线上的压降会引起噪声干扰，因此，要尽量缩短地线以减小干扰。可在电源端并接一个100uF的电容作为低频滤波及1个0.01uF-0.1uF的电容作为高频滤波。

- 输出端的连接：不允许输出端直接接+5V或接地。除OC门和三态(TS)门外，其它门电路的输出端不允许并联使用，否则，会引起逻辑混乱或损坏器件。

- 输入端的连接：输入端串入一只1kΩ~10kΩ电阻与电源连接或直接接电源电压+VCC来获得高电平输入。直接接地为低电平输入。或门、或非门等TTL电路的多余的输入端不能悬空，只能接地;与门、与非门等TTL电路的多余输入端可以悬空(相当于接高电平)，但易受到外界干扰，可将它们接+Vcc或与其它输入端并联使用，输入端并联时，从信号获取的电流将增加。

（2）CMOS器件主要参数和使用规则

- 平均传输延迟时间tpd：CMOS电路的平均传输延迟时间比TTL电路的长得多，通常tpd~200ns。目前74HC系列与TTL基本相当

- 直流噪声容限VNH和VNL：CMOS器件的噪声容限通常以电源电压+VDD的30%来估算。当+VDD=5V时，VNH≈VNL=1.5V，可见CMOS器件的噪声容限比TTL电路的要大得多，因此，抗干扰能力也强得多。提高电源电压+ VDD是提高CMOS器件抗干扰能力的有效措施。

- 电源电压+VDD：电源电压不能接反，规定+VDD接电源正极，VSS接电源负极(通常接地)。

- 输出端的连接：输出端不允许直接接+VDD或地，除三态门外，不允许两个器件的输出端连接使用。

- 输入端的连接：输入信号Vi,应为VSS≤Vi≤VDD，超出该范围会损坏器件内部的保护二极管或绝缘栅极，可在输入端串接一只限流电阻(10~100)kΩ;多余的输入端不能悬空，应按逻辑要求直接接VDD或VSS (地);工作速度不高时，允许输入端并联使用。

测量技巧

在选定频率最低的波形作为参考后，可以固定参考波形为一个通道，分别测量其他波形，也可以将参考波形接入外触发，一次可以测量两个波形。

实验过程

其中红线多代表供电，黑线多代表地线。

- 计算RL、RD

Rd=VOH min-VFIF=2.4-1.5V2mA=450Ω

RL max=VCC-VOH minnIOH+m'IIH=5-2.4V1×100+2×50uA=1.2kΩ

RL min=VCC-VOL maxIOL-mIIL=5-0.4V8-2×0.4uA=639Ω

最后选取Rd=510Ω，RL =1kΩ。

- vi、vo、vo1、vo2的波形

下面分别是vi、vo、vo1、vo2的波形。

- 用Y3作为触发信源，画出EN=0时CP、Q1、Q0和译码器输出波形

CP与Q0的波形（黄色为CP，下同）

CP与Q0非的波形

CP与Q1的波形

CP与Q1非的波形

CP和Y0的波形

CP和Y1的波形

CP和Y2的波形

CP和Y3的波形

实验小结

本次实验内容多、插线较为复杂。但是只要排线方正有序，很容易排除错误。在进行实验时需要耐心和细心，这样才能确保每个引脚都被正确连接。同时，及时记录和整理实验过程中的问题和解决方法也是非常重要的，

有助于以后遇到类似问题时能够快速解决。